[产品名称]产品碳足迹报告

| 产品名称： | ZB13002 整竹砧板 |
| --- | --- |
| 产品规格型号： | ZB13002 |
| 报告主体： | 福建味家竹科技集团有限公司[企业名称] |

日期：2026年10月13日[生成日期]

产品碳足迹基本信息表

| 企业名称 | 福建味家竹科技集团有限公司 |
| --- | --- |
| 企业地址 | 福建省南平市邵武市福建省邵武市城郊镇紫金大道20号 |
| 产品名称 | ZB13002 整竹砧板 |
| 产品规格 | :300*200*15mm |
| 碳足迹核算周期 | 2025年01月01日 - 2025年12月31日 |
| 系统边界 | 从摇篮到大门 |
| 生命周期边界 | ☑原材料获取 ☑生产 ☑运输/交付 ☐使用 ☑生命末期 |
| 单位 | 功能单位为1Item(s)。 |
| 标准依据 | 14067:2018 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification |
| 报告编写日期 | 2026年10月13日[报告生成日期] |

目录请右击该文本，在弹出框中选择【更新域】，方可为您生成目录

一、报告概括

（一）量化目的

产品碳足迹（Product Carbon Footprint，PCF）是指某个产品在其生命周期过程中所释放的直接和间接的温室气体总量，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、运输、使用到最终再生利用/处置等多个阶段的各种温室气体排放的累加。

开展碳足迹评价能够最大限度实现资源节约和温室气体减排，对于行业绿色发展和产业升级转型，及应对出口潜在的贸易壁垒，具有一定的价值和意义。

本次产品碳足迹评价工作的主要目的如下：

1、有助于报告主体内部评估产品在现有生命周期内的温室气体排放；

2、确定产品碳足迹有显著影响的各工序环节，对价值链中那些可能对报告主体碳足迹产生较大影响的工作进行指导和改进；

（二）量化方法

本次碳足迹评价工作及报告的编制依据ISO 14067:2018:《Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification》。{继承核算标准}可编辑

此外本报告也遵照以下国际、国内的标准及法规，包括：

- GB/T24067-2024《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》

- GHG protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

- ISO14040:2006《生命周期评估——原则与架构》；

- ISO14044:2006《生命周期评估——要求事项与指导纲要》；

- ISO14067:2018《产品碳足迹——量化要求和指南》；

- ISO14025《环境标制与宣告-第3类环境宣告-原则与程序》；

- 《2006年IPCC国家温室气体清单指南》；

- 其他相关法律法规、国家行业标准规范。

二、报告主体基本情况

（一）生产者信息

表1报告主体基本信息表

| 单位名称 | 福建味家竹科技集团有限公司{继承企业名称} |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 913507816875188926{继承企业信用代码} |
| 法定代表人 | 钭祖军{继承企业代表人} |
| 联系方式 | 18817777777{继承联系方式} |
| 地址 | 福建省南平市邵武市福建省邵武市城郊镇紫金大道20号{继承企业地址} |

（二）产品信息

1、产品基本信息

产品/声明功能单位：本报告根据报告主体的要求及产品特点，选取1Item(s){继承产品功能或声明单位}为功能/声明单位进行计算。

图1产品图片「获取产品图片」

（三）系统边界

本报告采用“全生命周期”的原则分析产品碳足迹，即产品碳足迹评价包括报告主体的原材料获取；原材料运输；生产过程；生产过程的废弃物处理；运输/交付；生命末期产品的收集、包装和运输和焚烧和底渣分选，填埋和促进分解的排放阶段所发生的所有温室气体排放。[生命周期]

系统边界如下：

| 阶段名称 | 是否包含 |
| --- | --- |
| 原材料获取 | √ |
| 生产 | √ |
| 运输/交付 | √ |
| 使用 | × |
| 生命末期 | √ |

（四）取舍准则

在产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于5%的环节，但舍弃环节总的环境不应超过产品碳足迹总量的5%

（五）分配原则

电量分配的理由：1、不同产品加工工序以及单工序加工时间不同，但不同产品、不同工序同一时间段加工计件费用大致相同；2、通过寄件费反推即可推出单品加工适用设备时间总占比；3、公共设施设备耗电量同样按以上占比分摊。

柴油分配的理由：1、我司柴油使用均未柴油叉车；2、柴油叉车使用分为原料卸货、生产运料、成品发货；3、成品装箱数可直接关联成品发货，间接反推加工数量和原材料数量。

本报告生产阶段各工序设及的电力消耗数据由该工序实际接入电表产生数据及实际工时占比计算得到，该结果可能存在一定客观差异。

（六）局限性说明

（1）由于影响评价方法、分配方式或仅限于特定的地理区域（例如国家电网）等局限性，可能对产品碳足迹结果造成影响，导致其准确性有限且难以评价。

（2）本报告评估得到的产品碳足迹量化结果仅体现环境影响类型中的温室气体影响，其他类型的环境影响未开展相关分析。基于单一环境影响的影响评价结果不宜作为决策过程的唯一考量因素；

（3）本报告评估得到的产品碳足迹量化结果仅体现环境影响类型中的温室气体影响，其结果不能评估某个产品是否在一般意义上具有可持续性；

基于多种因素的影响，本研究有一定的局限性，若将本报告中产品结果与其他同类型的研究结果进行比较时，需详细阅览相关内容。

三、清单结果及计算

本次碳足迹计算的初级数据来自企业核算时间内的生产数据。次级数据主要来自Ecoinvent 3.11、CPCD、自定义库数据库，结果的计算使用IPCC 2021方法。

数据来源详情见下文表中的“次级数据来源说明”一栏，其后缀包括Europe without Switzerland、GLO、RoW、CN，分别表示该数据源的地域欧洲（除瑞士外）、全球、全球其他区域、中国。

（一）原材料获取阶段的碳足迹计算「下面表展示生命周期阶段数项名称、活动数据、因子库说明、结果」

表2原材料获取阶段碳足迹评价

| 过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓦楞纸箱-原料 | 3.210E-2 |  | 3.210E-2 |
| 打包带-PP | 9.800E-4 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：聚丙烯(PP)，颗粒 ¦ 聚丙烯(PP)生产，颗粒 - RoW | 3.068E-3 |
| 打包带-加工 | 9.800E-4 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：挤出，塑料管材 ¦ 挤出，塑料管材，市场平均 - GLO | 3.978E-4 |
| 封箱胶带-聚丙烯薄膜 | 1.063E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：聚丙烯(PP)，颗粒 ¦ 聚丙烯(PP)生产，颗粒 - RoW | 3.328E-2 |
| 吸塑膜-PE | 1.154E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：包装薄膜，低密度聚乙烯(PE) ¦ 包装薄膜生产(PE)，低密度聚乙烯 - RoW | 4.114E-2 |
| 竹板坯 | 2.154E-1 |  | 2.154E-1 |
| 封箱胶带-加工 | 1.063E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：注塑成型 ¦ 注塑成型 - RoW | 1.513E-2 |
| 吸塑膜-加工 | 1.154E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：挤出，塑料薄膜 ¦ 挤出，塑料薄膜 - RoW | 7.088E-3 |
| 彩标 | 1.531E-2 |  | 1.531E-2 |

表3原材料运输阶段碳足迹评价

| 过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓦楞纸箱-2.5T | 2.611E-5 |  | 2.611E-5 |
| 竹板坯-30T | 5.847E-3 |  | 5.847E-3 |
| 吸塑膜-10T | 1.164E-3 |  | 1.164E-3 |
| 打包带-2.5T | 1.044E-5 |  | 1.044E-5 |
| 彩标-10T | 4.660E-4 |  | 4.660E-4 |
| 封箱胶带-2.5T | 1.044E-5 |  | 1.044E-5 |

（二）生产阶段的碳足迹计算

表4生产过程阶段碳足迹评价

| 过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 1.241E-1 |  | 1.241E-1 |
| 柴油 | 5.102E-3 |  | 5.102E-3 |

表5生产过程的废弃物处理阶段碳足迹评价

| 过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废竹粉 | 7.500E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废木材，未处理 ¦ 熟料生产 - Europe without Switzerland | 0.000E0 |
| 废竹粉-运输10T | 2.354E-4 |  | 2.354E-4 |

（三）运输/交付阶段的碳足迹计算

表6运输/交付阶段碳足迹评价

| 过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品运输10T | 1.337E-1 |  | 1.337E-1 |

（四）生命末期阶段的碳足迹计算

表7生命末期产品的收集、包装和运输阶段碳足迹评价

| 过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品废弃运输 | 1.522E-2 |  | 1.522E-2 |

四、碳足迹计算结果

根据表9计算结果得到每功能单位产品产生碳足迹-3.827E-1kgCO₂eq.。

表9ZB13002 整竹砧板生命周期功能单位细分指标碳排放情况{展示各个指标足迹，有则显示，没有不显示了}

| 影响评价指标 | 功能单位碳足迹结果kgCO₂eq. |
| --- | --- |
| 气候变化：总计（不含生物源CO₂）– 全球变暖潜势 (GWP100) | 6.977E-1 |
| 气候变化：生物（不含CO₂） – 全球变暖潜势 (GWP100) | 2.607E-2 |
| 气候变化，直接土地利用变化 – 全球变暖潜势 (GWP100) | 1.015E-4 |
| 气候变化：飞机运输排放 – 全球变暖潜势 (GWP100) | 8.820E-10 |

表10ZB13002 整竹砧板生命周期各阶段功能单位碳排放情况{展示各个阶段足迹，有则显示，没有不显示了}

| 阶段 | 功能单位碳足迹结果kgCO₂eq. | 百分比 | 细项 | 功能单位碳足迹结果kgCO₂eq. | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 | 3.705E-1 | 53.1% | 原材料获取 | 3.630E-1 | 52.02% |
| 原材料获取 | 3.705E-1 | 53.1% | 原材料运输 | 7.524E-3 | 1.08% |
| 生产 | 1.294E-1 | 18.55% | 生产过程 | 1.292E-1 | 18.51% |
| 生产 | 1.294E-1 | 18.55% | 生产过程的废弃物处理 | 2.354E-4 | 0.03% |
| 运输/交付 | 1.337E-1 | 19.17% | 运输/交付 | 1.337E-1 | 19.17% |
| 生命末期 | 6.408E-2 | 9.18% | 生命末期产品的收集、包装和运输 | 1.522E-2 | 2.18% |
| 生命末期 | 6.408E-2 | 9.18% | 焚烧和底渣分选，填埋和促进分解的排放 | 4.886E-2 | 7.01% |
| 总计 | 6.977E-1 | 100% |  | 6.977E-1 | 100% |

图2ZB13002 整竹砧板各生命周期阶段碳排放分布图

五、敏感性分析

由于产品碳足迹结果受相关方法和数据的影响，故此次将前述章节作为基准情景，设立假设分析场景，情景假设情况描述如下：

表11各情景基于基准情景的变化率

| 敏感性分析 | 基准情景「获取敏感性分析中情景描述」 |
| --- | --- |
| 碳足迹结果kgCO₂eq. | 6.977E-1「获取敏感性分析中此情景下碳足迹」 |
| 碳足迹结果变化率 | --「获取敏感性分析中此情景下变化率」 |

六、数据质量评价「获取数据质量评价中各指标对应本文值」

时间覆盖范围：

初级数据来自13055279768企业的2025年01月至 2025年12月的生产数据。次级数据采用CPCD、Ecoinvent 3.11数据库。

地理覆盖范围：

特定数据采集自国内制造商。次级数据的地理位置包括全球（除欧洲外）、丹麦、全球、欧洲（除瑞士外）、中国、中国，北京。

技术覆盖范围：

采集数据均代表当前技术水平。

完整性：

生命周期范围内所有单元过程均已涵盖，排除的数据低于5%。

代表性：

参见上述时间、地理及技术覆盖范围。

一致性：

研究方法在分析的各个部分均统一应用。

再现性：

基于相同方法可复现研究结果。

数据来源：

原材料消耗、运输及能源数据均来自特定数据。

信息的不确定性：

所有数据及假设均通过提供的证据进行确认。

七、结论

福建省南平铝业股份有限公司(填写产品生产者的全名)生产的铝水(填写所评价的产品名称，每声明单位的 产品),从生产制造(填写某生命周期阶段)到生产制造(填写某生命周期阶段)生命周期碳足迹为 11.4107tCO₂e。 各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图2所示。

表 2 铝水 生命周期各阶段碳排放情况{显示这个产品碳足迹每个阶段对应碳足迹和百分比}

| 生命周期阶段 | 碳足迹/(tCO₂e/声明单位) | 百分比/% |
| --- | --- | --- |
| 生产制造 | 0.0019 | 100 |
| 总计 | 11.4107 | 100 |