ZB13002 整竹砧板产品碳足迹报告

| 产品名称： | ZB13002 整竹砧板 |
| --- | --- |
| 产品规格型号： | ZB13002 |
| 报告主体： | 福建味家竹科技集团有限公司 |
| 报告生成： | 木竹碳足迹核算平台专业版V3.0 |

日期：
      2026年
      10月
      13日

产品碳足迹基本信息表

| 企业名称 | 福建味家竹科技集团有限公司 |
| --- | --- |
| 企业地址 | 福建省南平市邵武市福建省邵武市城郊镇紫金大道20号 |
| 产品名称 | ZB13002 整竹砧板 |
| 产品规格 | :300*200*15mm |
| 干基含水率 | 12.0000 |
| 含碳率 | 0.5000 |
| 碳足迹核算周期 | 2025年01月01日 - 2025年12月31日 |
| 系统边界 | ☐部分生命周期 ☑全生命周期 |
| 生命周期边界 | ☑原材料获取 ☑生产 ☑运输/交付 ☐使用 ☑生命末期 |
| 报告单位 | 功能单位为1Item(s)。转换系数：1.4Item(s)=1kg |
| 标准依据 | 14067:2018 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification |
| 报告编写日期 | 2026年10月13日 |
| 结论 |  |
| 福建味家竹科技集团有限公司在2025年01月01日 - 2025年12月31日生产的ZB13002 整竹砧板产品全生命周期的每功能单位产品产生的碳足迹为-3.827E-1kgCO₂eq.，其中：原材料获取为3.705E-1kgCO₂eq.，占53.1%；生产为1.294E-1kgCO₂eq.，占18.55%；运输/交付为1.337E-1kgCO₂eq.，占19.17%；生命末期为6.408E-2kgCO₂eq.，占9.18%；ZB13002 整竹砧板产品每功能单位碳储量为1.08kgCO2eq. |  |

目录请右击该文本，在弹出框中选择【更新域】，方可为您生成目录

一、报告概括

（一）量化目的

产品碳足迹（Product Carbon Footprint，PCF）是指某个产品在其生命周期过程中所释放的直接和间接的温室气体总量，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、运输、使用到最终再生利用/处置等多个阶段的各种温室气体排放的累加。

开展碳足迹评价能够最大限度实现资源节约和温室气体减排，对于行业绿色发展和产业升级转型，及应对出口潜在的贸易壁垒，具有一定的价值和意义。

本次产品碳足迹评价工作的主要目的如下：

1、有助于报告主体内部评估产品在现有生命周期内的温室气体排放；

2、确定产品碳足迹有显著影响的各工序环节，对价值链中那些可能对报告主体碳足迹产生较大影响的工作进行指导和改进；

（二）量化方法

本次碳足迹评价工作及报告的编制依据ISO 14067:2018:《Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification》。

此外本报告也遵照以下国际、国内的标准及法规，包括：

- GB/T
      24067-2024《温室气体
      产品碳足迹量化要求和指南》

- GHG protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

- ISO14040:2006《生命周期评估——原则与架构》；

- ISO14044:2006《生命周期评估——要求事项与指导纲要》；

- ISO14067:2018《产品碳足迹——量化要求和指南》；

- ISO14025《环境标制与宣告-第3类环境宣告-原则与程序》；

- 《2006年IPCC国家温室气体清单指南》；

- 其他相关法律法规、国家行业标准规范。

二、报告主体基本情况

（一）生产者信息

表1
      报告主体基本信息表

| 单位名称 | 福建味家竹科技集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 913507816875188926 |  |  |
| 法定代表人 | 钭祖军 |  |  |
| 联系方式 | 18817777777 |  |  |
| 地址 | 福建省南平市邵武市福建省邵武市城郊镇紫金大道20号 |  |  |

（二）产品信息

1、产品基本信息

11

产品功能单位：本报告根据报告主体的要求及产品特点，选取1Item(s)为功能单位进行计算。

图1
      产品图片

2、产品工艺流程

（三）系统边界

本报告采用“全生命周期”的原则分析产品碳足迹，即产品碳足迹评价包括报告主体的原材料获取；原材料运输；生产过程；生产过程的废弃物处理；运输/交付；生命末期产品的收集、包装和运输和焚烧和底渣分选，填埋和促进分解的排放阶段所发生的所有温室气体排放。

系统边界如下：

| 阶段名称 | 是否包含 |
| --- | --- |
| 原材料获取 | √ |
| 生产 | √ |
| 运输/交付 | √ |
| 使用 | × |
| 生命末期 | √ |

（四）取舍准则

在产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于5%的环节，但舍弃环节总的环境不应超过产品碳足迹总量的5%

（五）分配原则

电量分配的理由：1、不同产品加工工序以及单工序加工时间不同，但不同产品、不同工序同一时间段加工计件费用大致相同；2、通过寄件费反推即可推出单品加工适用设备时间总占比；3、公共设施设备耗电量同样按以上占比分摊。

柴油分配的理由：1、我司柴油使用均未柴油叉车；2、柴油叉车使用分为原料卸货、生产运料、成品发货；3、成品装箱数可直接关联成品发货，间接反推加工数量和原材料数量。

本报告生产阶段各工序设及的电力消耗数据由该工序实际接入电表产生数据及实际工时占比计算得到，该结果可能存在一定客观差异。

（六）局限性说明

（1）由于影响评价方法、分配方式或仅限于特定的地理区域（例如国家电网）等局限性，可能对产品碳足迹结果造成影响，导致其准确性有限且难以评价。

（2）本报告评估得到的产品碳足迹量化结果仅体现环境影响类型中的温室气体影响，其他类型的环境影响未开展相关分析。基于单一环境影响的影响评价结果不宜作为决策过程的唯一考量因素；

（3）本报告评估得到的产品碳足迹量化结果仅体现环境影响类型中的温室气体影响，其结果不能评估某个产品是否在一般意义上具有可持续性；

基于多种因素的影响，本研究有一定的局限性，若将本报告中产品结果与其他同类型的研究结果进行比较时，需详细阅览相关内容。

三、清单结果及计算

本次碳足迹计算的初级数据来自企业核算时间内的生产数据。次级数据主要来自Ecoinvent 3.11、CPCD、自定义库数据库，结果的计算使用IPCC 2021方法。

数据来源详情见下文表中的“次级数据来源说明”一栏，其后缀包括Europe without Switzerland、GLO、RoW、CN，分别表示该数据源的地域欧洲（除瑞士外）、全球、全球其他区域、中国。

各单元过程碳排放量保留到科学计数法4位有效数字。

（一）原材料获取阶段的碳足迹计算

表2
      原材料获取阶段碳足迹评价

| 一级过 程名称 | 二级过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦楞纸箱-原料 | Carbon dioxide, fossil | 3.210E-2 |  | 3.210E-2 |
| 打包带-PP |  | 9.800E-4 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：聚丙烯(PP)，颗粒 ¦ 聚丙烯(PP)生产，颗粒 - RoW | 3.068E-3 |
| 打包带-加工 |  | 9.800E-4 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：挤出，塑料管材 ¦ 挤出，塑料管材，市场平均 - GLO | 3.978E-4 |
| 封箱胶带-聚丙烯薄膜 |  | 1.063E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：聚丙烯(PP)，颗粒 ¦ 聚丙烯(PP)生产，颗粒 - RoW | 3.328E-2 |
| 吸塑膜-PE |  | 1.154E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：包装薄膜，低密度聚乙烯(PE) ¦ 包装薄膜生产(PE)，低密度聚乙烯 - RoW | 4.114E-2 |
| 竹板坯 | Carbon dioxide, fossil | 2.154E-1 |  | 2.154E-1 |
| 封箱胶带-加工 |  | 1.063E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：注塑成型 ¦ 注塑成型 - RoW | 1.513E-2 |
| 吸塑膜-加工 |  | 1.154E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：挤出，塑料薄膜 ¦ 挤出，塑料薄膜 - RoW | 7.088E-3 |
| 彩标 | Carbon dioxide, fossil | 1.531E-2 |  | 1.531E-2 |

表3
      原材料运输阶段碳足迹评价

| 一级过 程名称 | 二级过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦楞纸箱-2.5T | Carbon dioxide, fossil | 2.611E-5 |  | 2.611E-5 |
| 竹板坯-30T | Carbon dioxide, fossil | 5.847E-3 |  | 5.847E-3 |
| 吸塑膜-10T | Carbon dioxide, fossil | 1.164E-3 |  | 1.164E-3 |
| 打包带-2.5T | Carbon dioxide, fossil | 1.044E-5 |  | 1.044E-5 |
| 彩标-10T | Carbon dioxide, fossil | 4.660E-4 |  | 4.660E-4 |
| 封箱胶带-2.5T | Carbon dioxide, fossil | 1.044E-5 |  | 1.044E-5 |

（二）生产阶段的碳足迹计算

表4
      生产过程阶段碳足迹评价

| 一级过 程名称 | 二级过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | Carbon dioxide, fossil | 1.241E-1 |  | 1.241E-1 |
| 柴油 | Carbon dioxide, fossil | 5.102E-3 |  | 5.102E-3 |

表5
      生产过程的废弃物处理阶段碳足迹评价

| 一级过 程名称 | 二级过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废竹粉 |  | 7.500E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废木材，未处理 ¦ 熟料生产 - Europe without Switzerland | 0.000E0 |
| 废竹粉-运输10T | Carbon dioxide, fossil | 2.354E-4 |  | 2.354E-4 |

（三）运输/交付阶段的碳足迹计算

表6
      运输/交付阶段碳足迹评价

| 一级过 程名称 | 二级过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品运输10T | Carbon dioxide, fossil | 1.337E-1 |  | 1.337E-1 |

（四）生命末期阶段的碳足迹计算

表7
      生命末期产品的收集、包装和运输阶段碳足迹评价

| 一级过 程名称 | 二级过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品废弃运输 | Carbon dioxide, fossil | 1.522E-2 |  | 1.522E-2 |

表8
      焚烧和底渣分选，填埋和促进分解的排放阶段碳足迹评价

| 一级过 程名称 | 二级过 程名称 | 功能单位活动数据 | 次级数据来源说明 | 结果 (kgCO₂eq.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩标-焚烧 |  | 1.610E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废弃纸板 ¦ 废弃纸板处理，城市焚烧 - GLO | 5.343E-5 |
| 封箱胶带-填埋 |  | 6.700E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：混合废塑料 ¦ 混合废塑料填埋联产 - RoW | 6.179E-4 |
| 瓦楞纸箱-填埋 |  | 3.390E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废纸板 ¦ 处理废纸板，惰性材料填埋 - RoW | 2.123E-5 |
| 打包带-回收 |  | 1.000E-4 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废聚乙烯，用于回收，已分类 ¦ 处理废聚乙烯，用于回收，未分类，分拣 - RoW | 2.191E-5 |
| 吸塑膜-回收 |  | 7.400E-4 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：混合废塑料 ¦ 混合废塑料，市场平均 - RoW | 4.544E-4 |
| 封箱胶带-焚烧 |  | 2.550E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废塑料混合物 ¦ 处理废塑料混合物，城市焚烧 - RoW | 6.065E-3 |
| 整竹砧板-焚烧 |  | 1.980E-1 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废木材，未处理 ¦ 未处理废木材市政焚烧联产 - GLO | 3.038E-3 |
| 整竹砧板填埋 |  | 4.620E-1 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废木材，未处理 ¦ 废弃木材处理，未处理，卫生填埋 - RoW | 3.062E-2 |
| 吸塑膜-填埋 |  | 4.630E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：混合废塑料 ¦ 混合废塑料填埋联产 - RoW | 4.270E-4 |
| 吸塑膜-焚烧 |  | 1.770E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废塑料混合物 ¦ 处理废塑料混合物，城市焚烧 - RoW | 4.210E-3 |
| 瓦楞纸箱-焚烧 |  | 4.810E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废弃纸板 ¦ 废弃纸板处理，城市焚烧 - GLO | 1.596E-4 |
| 彩标-回收 |  | 3.440E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废弃纸板，已分选 ¦ 废弃纸板处理，未分选，分选 - RoW | 4.255E-4 |
| 打包带-焚烧 |  | 6.200E-4 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废塑料混合物 ¦ 处理废塑料混合物，城市焚烧 - RoW | 1.475E-3 |
| 瓦楞纸箱-回收 |  | 1.024E-2 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废弃纸板，已分选 ¦ 废弃纸板处理，未分选，分选 - RoW | 1.267E-3 |
| 彩标-填埋 |  | 1.140E-3 | Ecoinvent3.11,Cutoff数据库：废纸板 ¦ 处理废纸板，惰性材料填埋 - RoW | 7.140E-6 |

（
五）竹木产品碳储量计算

根据中华人民共和国林业行业标准LY/T 3436-2025竹木产品碳足迹评价指南，竹木产品碳储量由CS=44/12*cf*Mω/(100+ω)*100计算得到；其中cf竹木产品含碳率，Mω为含水率为ω时竹木产品的质量（kg），ω为竹木产品的干基含水率（%）。

此外，当系统边界为部分生命周期时，竹木产品碳储量单独报告，不计入碳足迹量化结果；当系统边界为全生命周期时，竹木产品碳储量计入碳足迹量化结果，其中竹木产品净碳储量为其碳储量与产品废弃后焚烧处理所产生的生物碳排放量之差。

根据产品实际情况计算得到ZB13002 整竹砧板产品每功能单位碳储量为1.08kgCO2eq.

四、碳足迹计算结果

根据表9计算结果及LY/T 3436-2025《竹木产品碳足迹评价指南》中的净碳储量计算方法，得到每功能单位产品产生碳足迹-3.827E-1
      kgCO₂eq.。

表9
      ZB13002 整竹砧板生命周期功能单位细分指标碳排放情况

| 影响评价指标 | 功能单位碳足迹结果kgCO₂eq. |
| --- | --- |
| 气候变化：总计（不含生物源CO₂）– 全球变暖潜势 (GWP100) | 6.977E-1 |
| 气候变化：生物（不含CO₂） – 全球变暖潜势 (GWP100) | 2.607E-2 |
| 气候变化，直接土地利用变化 – 全球变暖潜势 (GWP100) | 1.015E-4 |
| 气候变化：飞机运输排放 – 全球变暖潜势 (GWP100) | 8.820E-10 |

表10
      ZB13002 整竹砧板生命周期各阶段功能单位碳排放情况

| 阶段 | 功能单位碳足迹结果kgCO₂eq. | 百分比 | 细项 | 功能单位碳足迹结果kgCO₂eq. | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 | 3.705E-1 | 53.1% | 原材料获取 | 3.630E-1 | 52.02% |
| 原材料获取 | 3.705E-1 | 53.1% | 原材料运输 | 7.524E-3 | 1.08% |
| 生产 | 1.294E-1 | 18.55% | 生产过程 | 1.292E-1 | 18.51% |
| 生产 | 1.294E-1 | 18.55% | 生产过程的废弃物处理 | 2.354E-4 | 0.03% |
| 运输/交付 | 1.337E-1 | 19.17% | 运输/交付 | 1.337E-1 | 19.17% |
| 生命末期 | 6.408E-2 | 9.18% | 生命末期产品的收集、包装和运输 | 1.522E-2 | 2.18% |
| 生命末期 | 6.408E-2 | 9.18% | 焚烧和底渣分选，填埋和促进分解的排放 | 4.886E-2 | 7.01% |
| 总计 | 6.977E-1 | 100% |  | 6.977E-1 | 100% |

图2
      ZB13002 整竹砧板各生命周期阶段碳排放分布图

五、敏感性分析

由于产品碳足迹结果受相关方法和数据的影响，故此次将前述章节作为基准情景，设立假设分析场景，情景假设情况描述如下：

表11
      各情景基于基准情景的变化率

| 敏感性分析 | 基准情景 |
| --- | --- |
| 碳足迹结果kgCO₂eq. | 6.977E-1 |
| 碳足迹结果变化率 | -- |

六、数据质量评价

时间覆盖范围：

初级数据来自13055279768企业的2025年01月至 2025年12月的生产数据。次级数据采用CPCD、Ecoinvent 3.11数据库。

地理覆盖范围：

特定数据采集自国内制造商。次级数据的地理位置包括全球（除欧洲外）、丹麦、全球、欧洲（除瑞士外）、中国、中国，北京。

技术覆盖范围：

采集数据均代表当前技术水平。

完整性：

生命周期范围内所有单元过程均已涵盖，排除的数据低于5%。

代表性：

参见上述时间、地理及技术覆盖范围。

一致性：

研究方法在分析的各个部分均统一应用。

再现性：

基于相同方法可复现研究结果。

数据来源：

原材料消耗、运输及能源数据均来自特定数据。

信息的不确定性：

所有数据及假设均通过提供的证据进行确认。

七、结论

本报告依据14067:2018 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification建立以生命周期为基础的评价模式，对福建味家竹科技集团有限公司生产的ZB13002 整竹砧板生命周期中生产活动的输入和输出过程进行建模，具体包括原材料获取；生产；运输/交付和生命末期，对生命周期碳足迹进行了量化及评价，从结果中可以得出以下结论：

根据表10和图2可知，产品全生命周期总体温室气体排放主要是由于原材料获取所导致，其贡献占比为53.1%。

附录 数据质量评价

本报告对各过程的时间代表性（TiR）、技术代表性（TeR）、地理代表性（GeR）三个维度进行评价。产品生命周期内所有过程加权后计算得到的DQR宜≤3.0。具体评估方式和计算公式如下：

（1）计算每个过程的碳足迹权重（%），即该过程碳足迹与所有过程碳足迹之和的比值。若某个过程的碳足迹为负数，则取其绝对值而不是负值，并将其纳入分母中；

（2）依据附表x对每个过程进行TiR、TeR、GeR三个维度的数据质量评分，并根据如下公式得到每个过程的DQRi值；

（3）将步骤（1）中计算出的每个过程的碳足迹权重乘以步骤（2）中得到的该过程的DQRi值并求和，得到产品碳足迹总的DQR。

附表12 数据质量评分依据

| 评分 | 时间代表性（TiR） | 技术代表性（TeR） | 地理代表性（GeR） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品碳足迹的基准年在数据集有效期内；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤3年 | 核算过程技术与数据集代表的技术一致 | 核算过程在数据集代表的国家省市或区域内，如中国华东、中国华南等 |
| 2 | 产品碳足迹的基准年与数据集有效期相差≤2年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤4年 | 核算过程技术包含在数据集组合技术中，但在生产工艺上存在一定差异 | 核算过程在数据集代表的国家 |
| 3 | 产品碳足迹的基准年与数据集有效期相差≤3年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤5年 | 核算过程技术包含在数据集组合技术中，但在生产工艺上差异显著 | 核算过程在数据集代表的地理区域之一，如代表全球平均的数据集 |
| 4 | 产品碳足迹的基准年与数据集有效期相差≤4年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤6年 | 核算过程技术与数据集代表的技术相似 | 核算过程与数据集所代表的地理区域在能源结构上相似 |
| 5 | 产品碳足迹的基准年与数据集有效期相差>4年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差>6年 | 核算过程技术与数据集代表的技术不同 | 核算过程不满足上述情况 |